ANEXO VII - MEMORIAL DESCRITIVO

CONVÊNIO 1

OBRA : 		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL :		GINÁSIO DE ESPORTES MAURÍCIO LEITE DE MORAES

PROPRIETARIO : 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Apresentação

Estas especificações têm por finalidade complementar as orientações e exigências contratuais para a execução, sob regime de empreitada por preço global, da  reforma e ampliação do Ginásio Municipal Maurício Leite de Moraes.

Disposições Gerais

Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos serviços, doravante denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA-SP a responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços contratados, e obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91.

A CONTRATADA será responsável pela ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAIS E DE FUNDAÇÃO, bem como apresentação da solução da cobertura metálica sua execução e montagem. O aceite será dado após a apresentação dos projetos a FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, bem como todos os levantamentos e quantitativos para seu pleno entendimento.

Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável pelos serviços e obras de construção, objeto destas Especificações.

Não foram especificadas as marcas para o acabamento da obra, mas deverá ser observado o bom padrão de acabamento, sempre de primeira linha, e preferencialmente de marcas de fácil reposição durante as futuras manutenções.

Dentro da especificação, os materiais poderão ter sua qualidade e modelos substituídos por outras similares, desde que atendam a qualidade, normatização NBR e utilidade prevista na especificação original, e ainda seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO antes de sua devida aplicação.

1. Serviços preliminares

Serão demolidos o muro e alambrados existentes na lateral do ginásio que faz divisa com o campo de futebol, os vãos da parede da fachada principal para interligar as áreas dos camarotes e da nova arquibancada, a rampa e escada da fachada que dão acesso ao ginásio, os revestimentos de parede e piso onde serão reformados os banheiros e vestiários e será desaterrada toda a área necessária do terreno ao lado para a construção do novo saguão de entrada e vestiário.

A terra excedente, assim como ENTULHOS, deverá ser removida para bota foras distantes do local da obra, determinado pela Prefeitura.

2. Infraestrutura

Sempre que possível, a locação da obra deverá ser feita com equipamentos compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico.

A locação deverá ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam todo o perímetro da obra. Os “quadros, que serão executados em tábuas para forma (10 cm)  estruturados “em pontaletes 3x3”, com pregos 18x24 e arame galvanizado nº 14, deverão ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforços dos fios de marcação, sem oscilação e sem possibilidades de fuga da posição correta.

Generalidades:  Todos os serviços relativos a fundações e estrutura dos pilares, vigas e lajes, deverão ser executados em conformidade com o correspondente Projeto de estrutural e seu memorial descritivo.

As estacas serão escavadas com diâmetro de 25cm e terão profundidades mínimas de 2,00m para os muros e 3,00m para os vestiários e saguão de entrada. Já para os pré moldados dos camarotes, as estacas terão diâmetros de 30, 70 e 80cm com profundidade mínima de 12,00 metros.

As formas a serem utilizadas deverão ser de tábua de cedrinho, devendo ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza as peças.

A armação a ser utilizada será de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo às especificações do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos neste caderno de encargos, ou seja, todos os itens relativos à natureza das armações e a sua correta colocação nas formas, espaçamentos entre ferragens e cuidados técnicos diversos, em conformidade com as normas da ABNT pertinentes.

O concreto a ser empregado será preferencialmente pré-fabricado, a fim de garantir sua qualidade ( FCK previstos em projetos ). Quando o concreto for confeccionado na obra, este só será admitido quando preparado em betoneiras elétricas. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas.

Do reaterro compactado: Deverá ser em camadas de 30 cm (máximo). Os reaterros deverão utilizar de preferência a terra da própria escavação, umedecida e isenta de pedras de dimensões superiores a 5 cm, seguida de compactação mecânica de modo a atingir densidade e aspecto homogêneo, aproximada ao terreno natural adjacente.

3. Alvenaria e Estruturas de concreto

A alvenaria deverá ser executada com blocos de concreto, do tipo 14x19x39 nas paredes dos vestiários e banheiros e 19x19x39 nos muro de arrimo de divisa e do saguão de entrada. Os mesmos deverão ser assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia lavada, no traço 1:2:8 (em volume), apresentando os seus componentes todas as características em atendimento as normas técnicas em vigor. O assentamento deve ser feito de tal forma que a parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. As juntas de argamassa devem ser executadas com amarração e terem espessuras entre 10 mm e 20 mm e não devem conter vazios. Devem ser deixados vãos para portas e janelas conforme medida e localização especificadas no projeto.  Os vãos de esquadrias serão providos de vergas e contra vergas que excederão a largura do vão em pelo menos 50 cm em cada lado e terão altura mínima de 10cm.

Par execução dos pilares e vigas da estrutura, seguir as mesmas recomendações da infraestrutura. Já para as lajes pré-moldadas, observe no projeto se a identificação das vigotas está de acordo com o local de montagem. Isto evitará que lajes com mesmo vão e cargas diferentes sejam trocadas de lugar. Verifique a limpeza da laje e das fôrmas de vigas e pilares. Limpe todos os pedaços de madeira, isopor ou qualquer material que possa prejudicar o concreto. O escoramento deve permanecer até o final da cura, período em que o concreto deve ser umidecido. Tempo médio de 21 dias.

Quando o EPS (isopor) for o elemento de enchimento, é aconselhável utilizar produtos a base de resina acrílica para melhorar a aderência entre o reboco ou gesso e o EPS.

Para o concreto das lajes dê preferência a utilização de brita zero como agregado graúdo.

Nunca coloque o escoramento direto sobre o terreno. Apoie as escoras sobre o contrapiso para impedir que elas cedam durante a concretagem.

Os eletrodutos e tubulações não devem ficar na capa de concreto, e sim embutidos no EPS ou dentro das nervuras de travamento. Fique atento para que as lajotas ou o EPS sejam bem encaixadas com as vigotas. Isto evitará que ocorram problemas de quebra durante a concretagem. Coloque a ferragem negativa nas extremidades de cada vigota, sobre a ferragem de distribuição. A ferragem de distribuição deve ser colocada no sentido contrário ao de montagem da laje.

5. Estrutura de concreto Protendido

O Projeto e Execução de Estruturas pré-fabricadas em concreto armado e protendido, deve seguir, sobretudo, às indicações da NBR 9062/2001 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-fabricado, que fixa as condições exigíveis no projeto, na execução e no controle de estruturas pré-fabricadas de concreto armado ou protendido.

O controle de qualidade e a inspeção de todas as etapas de produção, transporte e montagens dos elementos pré-fabricados devem ser executados de forma a garantir o cumprimento das especificações do projeto e atender os seguintes requisitos :

- Os elementos devem ser identificados individualmente e, quando conveniente, por lotes de produção;

- A inspeção das etapas de produção compreende pelo menos a confecção da armadura, as formas, o amassamento e lançamento do concreto, o armazenamento, o transporte e a montagem; deve ser registrada por escrito em documento próprio onde constem claramente indicados a identificação da peça, a data de fabricação, o tipo de aço e de concreto utilizados e as assinaturas dos inspetores responsáveis pela liberação de cada etapa de produção devidamente controlada.

- Na inspeção e controle de qualidade, devem ser utilizadas as especificações e os métodos de ensaio de Normas Brasileiras pertinentes. Na eventual falta dessas normas, permite-se que seja aprovada em comum acordo entre o fabricante ou o construtor e a FISCALIZAÇÃO, a metodologia a ser adotada.

- Para a definição dos parâmetros de inspeção e recepção quanto à aparência, cantos, cor, rebarbas, textura, baixo-relevos e assemelhados, o fabricante ou o construtor deve apresentar amostras representativas da qualidade especificada, que devem ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e constituir o termo de comparação para o controle de qualidade do produto acabado.

- No controle de qualidade e inspeção dos materiais, aplica-se o disposto no Capítulo 8 da NBR 9062, observando-se a existência de ensaios de recepção, pelo menos quanto aos especificados abaixo:

a) aço:

- ensaio de tração;

- ensaio de dobramento;

- verificação do desbitolamento;

b) areia:

- análise granulométrica;

- determinação do teor de matéria orgânica;

- verificação da presença de materiais deletérios;

- presença de torrões de argila;

c) pedra britada:

- verificação da sanidade da rocha;

- análise granulométrica;

- determinação do teor de material pulverulento;

- verificação da forma dos fragmentos;

- verificação da presença de torrões de argila;

- verificação da presença de materiais deletérios;

d) cimento:

- verificação do tempo de início e fim de pega;

- ensaio normal de determinação da resistência;

e) análise da água de amassamento;

f) elastômeros.

Armadura passiva:

a) verificação quanto à limpeza e oxidação;

b) verificação de dimensões de corte e dobramento e atendimento das tolerâncias especificadas;

c) verificação de tipos, quantidades, dimensões e locações das barras, conforme desenhos de projeto;

d) verificação de deformações e torções no armazenamento das armações prontas e na posição final nas formas;

e) verificação de tipo, quantidades, dimensões e locações de insertos metálicos especificados no projeto e daqueles eventualmente destinados à identificação dos elementos.

Armadura protendida:

a) verificação quanto à limpeza e oxidação;

b) verificação de tipos, quantidades, dimensões e locações de fios e cordoalhas e respectivas tolerâncias;

c) verificação das dimensões, locações, tolerância se estanqueidade dos isolamentos de cordoalhas especificados no projeto;

d) verificação dos dispositivos de ancoragem e tração dos fios e cordoalhas;

e) verificação das dimensões e posição dos calços e outros dispositivos de manutenção da pré-tração dos fios ou cordoalhas;

f) verificação da força de tração aplicada e da deformação dos fios e cordoalhas de acordo com as especificações de projeto e respectivas tolerâncias;

g) verificação das condições de alívio da fixação das ancoragens;

Fôrmas:

a) verificações dimensionais e de conformidade com as tolerâncias especificadas;

b) verificação da posição de furos, insertos, alças de içamento, recortes, saliências e assemelhados e das respectivas dimensões e tolerâncias especificadas;

c) verificação do travamento e estanqueidade;

d) verificação de deslocamentos ou deformações, quando do lançamento e adensamento do concreto.

Concreto:

a) verificação do teor de umidade dos agregados;

b) verificação do peso específico;

c) verificação das condições de armazenamento dos agregados e do cimento;

d) verificação dos componentes;

e) verificação da água de amassamento;

f) verificação da sequência e tempo da mistura;

g) verificação da trabalhabilidade;

h) verificação de altura, quantidade e tempo de lançamento;

i) verificação da energia, alcance e tempo de adensamento;

j) verificação da cura;

k) verificação da resistência do concreto para liberação e transferência da protensão ou para levantamento e manuseio do elemento.

Produto acabado:

a) verificação do atendimento de todas as condições especificadas para levantamento e manuseio dos elementos, incluída a sua correta identificação;

b) verificação das condições de armazenamento;

c) verificação das dimensões dos elementos, dos insertos e de recortes ou saliências e respectivas tolerâncias;

d) verificação da existência de falhas ou defeitos de lançamento ou adensamento ao concreto;

e) verificação da eventual presença de fissuras;

f) verificação da aparência do elemento quanto a rebarbas, cantos quebrados, lascas ou defeitos semelhantes;

g) verificação da aparência do elemento quanto à homogeneidade de cor e textura da superfície do concreto;

h) verificação do elemento quanto a tolerâncias em relação a distorções, não-linearidade, flechas e contraflechas.

Montagem dos Pilares :

A montagem dos pilares consiste na sua colocação no bloco de fundação, de modo que ele fique no prumo, alinhado e convenientemente chumbado.

Para a montagem correta dos pilares é necessário que se faça as seguintes verificações:

- Verificar a cota de assentamento e eixos ortogonais do pilar;

- Limpar o cálice, caso a ligação pilar-fundação seja por meio de cálice;

- Verificar a coincidência da furação da chapa soldada nas armaduras principais do pilar com os chumbadores concretados no bloco de fundação se a ligação do pilar-fundação for por meio de chapa de base;

- Passar o cabo de içamento nas manilhas das alças dos pilares com inclinação maior ou igual a 45° e inclui-lo no moitão do guindaste, o içamento dos pilares pode ser executado por meio de:

• Alça disposta em seu topo;

• Do furo de levantamento, onde se localiza o pino de levantamento;

• Do tubo de águas pluviais no qual é passado o cabo de aço, a partir do funil em direção à saída de AP onde é colocado o pino de levantamento.

Quando nenhum desses procedimentos puder ser executado, o engenheiro de obra deverá estabelecer o melhor procedimento a ser seguido com certa antecedência, evitando assim possíveis improvisações na hora damontagem;

- O içamento dos pilares deverá ser feito de forma que sua base fique, no máximo, 30 a 40 cm do solo, para que a estabilidade do guindaste seja garantida;

- Se necessário, retirar a peça da carreta posicionando em local plano;

- Colocar prancha de Madeirit no solo para apoio do pé do pilar na fase de elevação e verticalização da peça;

- Posicionar o pilar no bloco de fundação com a previsão de escoramento provisório para auxílio no posicionamento e garantia até que a ligação definitiva seja efetuada. Poderá ser substituído o escoramento por encunhamento (só com cunha);

- Corrigir o prumo e executar fixação provisória do pilar;

- O pilar deve ser alinhado sempre pelo lado do acabamento da obra. Para tal, deve-se esticar uma linha entre os pilares de extremidades ou gabarito. Esta linha também servirá como referência para que o pilar não seja montado torcido;

- No caso de pilar central, o alinhamento é feito pelo eixo;

- O ajuste do prumo deve ser feito com cunhas ou macaco hidráulico equipado com os dispositivos apropriados, quando necessário;

- Na execução das ligações pilar-fundação por meio de cálice, colocar as cunhas de travamento e retirar os cabos. Lançar o concreto dentro do cálice do pilar até o nível inferior das cunhas a após um dia de cura, retirar as cunhas e concretar até atingir o topo do cálice;

- Assegurar o posicionamento e a ligação no cálice;

- Verificar o nível do consolo com relação à cota do piso acabado (0,0) e com relação aos pilares adjacentes, fazer uma marca, antes da montagem, situada em determinada distância do topo do pilar, para facilitar tal operação;

- O chumbamento dos pilares deverá ser feito com concreto plástico utilizando-se traços adequados de acordo com a distância entre a face do pilar e o bloco;

- O chumbamento do pilar só poderá ser autorizado pelo encarregado da obra;

- Deverá ser utilizado vibrador de imersão ou uma barra de aço durante a concretagem;

- Imediatamente após o chumbamento, verificar prumo e alinhamento.

Montagem das vigas

As vigas serão montadas sempre sobre aparelhos de apoio com base em neoprene nas duas extremidades, com especificação e dimensões definidas em projeto. Não é permitida a colocação de dois aparelhos de apoio sobrepostos. O aparelho de apoio deve estar rigorosamente centrado, tanto nos apoios das vigas quanto nos consolos dos pilares.

Os procedimentos a abaixo deverão ser seguidos na montagem das vigas pré-fabricadas:

- Verificar as condições de apoio quanto à limpeza e tipo de apoio. Todos os apoios onde a viga será armazenada devem estar protegidas com neoprene;

- A viga deve ser posicionada de modo que as folgas estejam igualmente distribuídas nas extremidades;

- Passar o cabo de içamento nas manilhas das alças e incluí-lo no moitão do guindaste. O cabo do moitão deverá estar perpendicular ao eixo da peça;

- Verificar o correto posicionamento do aparelho de apoio;

- Posicionar a viga sobre os consolos;

Observação: Para vigas com excentricidade, executar escoramento provisório para auxílio no posicionamento e garantia de estabilidade até que a ligação definitiva esteja concluída;

- É terminantemente proibido reformar a viga, quando houver impossibilidade de montá-la, como também puxar o pilar com tifor, ou qualquer outro dispositivo.

A solução deve ser discutida com o departamento de projetos;

- Após o posicionamento da viga deve-se verificar o prumo. Caso o apoio não esteja adequado, retirar o neoprene, consertar o apoio com argamassa, reposicionar o neoprene, então, recolocar a viga;

- Deve-se evitar o uso de alavancas para posicionaras peças depois de montadas. Isso danifica os cantos das peças, além de mover os neoprenes de sua posição correta;

- Para vigas com revestimento externo, ajuste da peça no posicionamento deverá ser feito pelo seu lado interno;

- Verificar condições de apoio, alinhamento, prumo e nivelamento da viga.

As vigas devem estar aprumadas e alinhadas em relação aos pilares admitindo-se uma tolerância de +-5mm no prumo;

- As distâncias entre as faces laterais da viga e as faces do pilar devem ser distribuídas igualmente;

- Executar a ligação definitiva da peça. Caso sejam utilizados pinos, inserir o pino para travamento do conjunto e enchimento dos tubos com grout ou argamassa fluida. Caso a ligação seja soldada, executar a solda conforme indicado no projeto;

- Não utilizar aditivo tipo PVA ou acrílico na argamassa de chumbamento;

- Quando indicado, a soldagem deverá ser precedida de pré-aquecimento com controle de temperatura;

- Os nichos das esperas soldadas devem ser preenchidos com concreto de traço adequado;

- Cortar as alças das vigas antes da montagem das lajes e telhas.

Montagem dos paineis

Painéis com função estrutural podem ser de concreto pré-fabricado ou protendido, sendo que esses elementos devem ter um acabamento arquitetônico.

Painéis com função estrutural devem ser manuseados com cuidado, evitando desse modo o aparecimento de manchas, rachaduras e lascas na superfície exposta. Enquanto o guindaste estiver içando o painel um cinto ajustável deve ser instalado. Para a montagem de painéis alguns itens já deverão estar certos, tais como:

- As vigas e os pilares onde os painéis serão apoiados deverão estar liberados para que a montagem possa iniciar;

- O nível de apoio que indica o ponto de partida da montagem dos painéis deverá ser identificado, conforme projeto;

- Os chumbadores das peças devem estar desobstruídos, ou seja, livres de restos de argamassas, etc;

- Os equipamentos e materiais que serão utilizados na montagem devem estar disponíveis no local.

- Checar as condições dos cabos de aço e dos pinos de içamento;

- Condições de apoio quanto a limpeza e tipo de apoio quanto a limpeza e tipo de apoio devem ser verificadas;

- Fixar corda para guia;

- No processo de içamento deve-se verificar se os pinos estão corretamente posicionados nos painéis frisando que não devem forçar os furos (ângulo de saída do cabo de aço deve ter aproximadamente 45°);

- Verificar o aparelho de apoio para recebimento da peça;

- Posicionar a peça de acordo com as especificações de projeto;

- Somente após o posicionamento da peça, aliviar os cabos e proceder ao desengate do conjunto;

- Verificar as condições de apoio, prumo e nivelamento da peça;

- Executar fixação definitiva da peça e solidarizar toda a estrutura (pilares, vigas, lajes e painéis);

5. Coberturas

O sistema de cobertura projetado é composto basicamente de tesouras e terças de estrutura metálica e entelhamento com telhas em liga de alumínio e zinco tipo zincalume (galvalume), do tipo ondulada para todo o ginásio e do tipo trapézio 40 para o vestiário e trapézio 100 tipo sanduiche para os camarotes e para saguão de entrada, todas com espessura mínima de 0,5 mm, com acabamento, inclinações e demais detalhes conforme projeto e recomendações do fabricante.

Os acessórios tais como: rufos, arremates junto às calhas, arremates de canto, parafusos de fixação das telhas etc., deverão ser executadas com os próprios acessórios recomendados pelo fabricante. Os parafusos de fixação das telhas serão do tipo auto brocantes com arruela metálica e de borracha para vedação, com suas marcas recomendadas pelo fabricante das telhas.

Sistema estrutural:

- Transversal:  vigas treliçadas engastados em colunas de concreto;

- Longitudinal: contraventado no sentido horizontal e vigas de travamento no sentido vertical.

- estrutura ( tesouras, terças, vigas): aço ASTM-A36

6. Esquadrias  metálicas / madeiras

Todos os serviços de serralheria deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as determinações das normas da ABNT, do projeto e de seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação.

Na área externa do saguão de entrada, serão instalados portões sob medida, constituído por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado,compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão.

Serão instaladas duas portas de saída de emergência na área dos camarotes feitas sob medida, com duas folhas constituído em chapa de ferro nº 14 (MSG), requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta

As portas externas de acesso ao vestiário, serão feitas sob medida, com uma folha tipo veneziana, constituído por aletas da veneziana tipo "V" invertido, ou tipo "Z",em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta.

As portas dos box serão também do tipo veneziana, de mesmo material, porém com fechadura apropriada para box conforme especificado em planilha orçamentária.

As portas internas de acesso aos banheiros, serão de folhas do tipo compensado, com miolo semi-oco e encabeçamento em madeira maciça, espessura de 35 mm. com acabamento em pintura. As guarnições serão de madeira maciça, de primeira qualidade, preparadas para receber pintura, nas dimensões e espessuras conforme detalhamento do Projeto de Adequação de Construção.  As ferragens serão de primeira qualidade, com dobradiças de ferro zincado de 3-1/2”x3” e fechaduras tipo externa, maçaneta em alumínio cromada eu escovada, de alavanca, com espelho, testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço, de 40mm ou 45 mm.

Os corrimões deverão ser em tubo redondo de 1 ½”, seguindo localização de montagem conforme projeto de arquitetura. Os guarda-corpo deverão ser em tubo redondo de 1 ½”, com montantes do mesmo tubo a cada 200cm máximo, e ter divisões horizontais com tubo redondo 1” a cada 15cm ou menos, seguindo localização de montagem conforme projeto de arquitetura.

As barras de apoio para deficientes deverão ser instaladas junto às peças dos sanitários e vestiários para deficientes físicos, compostas em perfis de aço, conforme indicado em projeto.

7. Revestimento de paredes e teto

O emboço deverá ser iniciado após completa cura da argamassa de assentamento das alvenarias e chapisco e serão aprumados e nivelados com espessura mínima de 25 mm, sarrafeados com régua de alumínio. Espessuras superiores a 35 mm deverão ser aprovados e liberados pela FISCALIZAÇÃO.  Deverá ser utilizada argamassa mista no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia lavada (em volume).

O vestiário novo, assim como os banheiros especificados em projeto, receberão revestimentos cerâmicos de cor branca, sem detalhes ou ondulações, extra, nas dimensões mínimas de 30x30cm e rejunte de mesma cor. Os revestimentos cerâmicos cortados para passagem de peças ou tubulações de embutir não deverão apresentar emenda, e o seu corte deve ser efetuado de tal forma que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente ao azulejo, cobrindo totalmente o corte.

Antes do assentamento deverá ser feita a verificação de prumos e níveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme. Devem ser utilizados espaçadores plásticos, para garantir a espessura homogênea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento. O revestimento cerâmico deverá ser assentado com argamassa industrializada de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no mínimo ACII para áreas internas e ACIII para áreas externas.

Será utilizado rejunte flexível, em cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO.

Os sanitários e vestiário, receberão divisórias em granito bipolido, esp. 3cm, na cor cinza andorinha, ou similar, conforme projeto de arquitetura. A sua fixação será no piso e embutida na alvenaria. Quando os encontros forem granito com granito, a vedação será com massa plástica e a fixação será com parafusos. As soleiras serão de mesmo material, porém com espessura de 2cm.

9. Pisos e Contra-piso

Na área dos camarotes e no saguão de entrada, serão feitos, piso de concreto polido espessura 7 cm , fck 25MPA e juntas de dilatação a cada 2,00 metros.

Nos banheiros e vestiários, serão assentados pisos cerâmicos 45 x 45cm com alta resistência a abrasão PEI-V, assentado com argamassa industrializada de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no mínimo ACII para áreas internas e ACIII conforme a especificação do piso.

As calçadas em volta dos prédios serão de cimentado liso sobre lastro de concreto com 8 cm de espessura ( 5cm de contra-piso e 3cm de cimentado ).

Antes do assentamento deverá ser feita a verificação de níveis, de maneira a aferir caimentos e sentidos de escoamento de águas.  A argamassa colante deverá ser espalhada com o auxilio da desempenadeira metálica dentada, própria para parede, de preferência em ângulo de 60 graus.

Devem ser utilizados espaçadores plásticos, para garantir a espessura homogênea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

10. Pintura

Pintura de Paredes e teto (Tinta Acrilica) : As pinturas novas só deverão ser iniciadas quando o reboco estiver curado, com a aplicação de uma farta demão de selador, seguida da aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica, de 1ª linha e com selo de qualidade conferido por instituto credenciado, na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZAÇÃO ou projeto de detalhamento da arquitetura.

A tinta srá plástica à basede resina acrílica, aditivada com agente fungicida, solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes. Este ítem, remunera a

limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

Pintura de Portas e esquadrias  :  Antes da aplicação da pintura nas portas e nos portais os mesmos deverão ser lixados até que se elimine 100% das impurezas, relevos, lascas e farpas, e após receber uma demão de seladora.   O item remunera o fornecimento de tinta esmalte alumínio, acabamento liso, brilhante, diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou 4 demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante

A quadra receberá nova pintura e demarcação a base de epóxi. O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi; tinta à base de epóxi; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação da tinta, conforme especificações do fabricante, sobre superfície lisa.

10.  Instalações elétricas

Só serão aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicação de marca, classe e procedência. Os acessórios, tais como buchas, arruelas, adaptadores, luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras e outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos.

O dimensionamento de cabos, disjuntores e quadros seguirá especificação do projeto elétrico.  Os quadros de distribuição serão construídos em chapa de aço, com espessura mínima de 1,5 mm, de embutir, pintura eletrostática, porta de 1 folha, com fechadura e/ ou trinco, tampa interna removível, acessórios para montagem de disjuntores e barramento de neutro, fase e terra.

Todos os cabos/e ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se canaletas, fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim.

Os condutores para alimentação de circuitos terminais serão flexíveis na cor azul claro para neutro, verde para terra, vermelho, preto ou cinza para fase e branco ou amarelo para retorno. Para os circuitos de alimentação será adotada a cor preta para fios fase e azul claro para o neutro.

Todas as caixas para luminárias, interruptores e tomadas, serão de PVC. Serão instaladas com suas alças no mesmo plano do reboco, para que não haja necessidade de amarrar o equipamento (interruptores e tomadas), com arame às mesmas. As caixas de interruptores e tomadas deverão ser instaladas com a direção de sua maior dimensão, na posição vertical.

Os aparelhos para luminárias serão de vapor metálico e obedecerá no que for aplicável a EB 142/ABNT, devendo ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

12. Instalações Hidráulicas

Os sanitários receberão bancadas conforme projeto de arquitetura e especificações constantes nesse memorial. As pedras utilizadas na confecção de bancadas serão polidas, em granito Cinza Andorinha e=2 cm. As louças e as cubas serão conforme definido nas especificações, fixadas com massa plástica, com calafetagem impedindo vazamentos.

As bacias sanitárias a serem utilizadas devem ser adequadas para o perfeito encaixe nos pontos de esgoto a serem instalados. As válvulas de descarga, deverão possuir registros integrados e possuírem garantia do fabricante. Quanto ao seu acabamento devem ser totalmente metálicos, inclusive a tecla, não possuindo detalhes aparentes em outro material que não sejam metálicos. Os registros serão de mesmo acabamento das torneiras e deverão possuírem reparos internos disponíveis no mercado para o caso de futuras manutenções.

De maneira geral todas as tubulações serão embutidas na alvenaria, evitando ao máximo influenciar a estática dos elementos estruturais.

Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalação, exceto nos casos claramente identificados, deverão ser sempre novos e de qualidade superior. Estes deverão ser fabricados e instalados de acordo com as melhores técnicas para a execução de cada um destes serviços.

Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.

“Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão colocadas joelhos de 25 x 3/4” para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou flanges, conforme o caso.

Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação e indicação do projeto hidro sanitário e acabamento em conformidade com as especificações do padrão das torneiras do mesmo ambiente.

Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.

As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB-608 da ABNT.  A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade homogênea em toda a sua extensão. As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas.

Os ralos sinfonados serão de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm.

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria com tampa em concreto 80x80cm para a sua remoção e manutenção.

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, pôr meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.

Orlândia, 15 de janeiro de 2016

_____________________________

Ass. Resp. Técnico

CREA

_____________________________

Ass. Do Prefeito