| ### MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # CONVÊNIO N° 470/2018 | ## OBJETO Construção de Pórtico na entrada da Cidade |  |  |  |  |
| # item # 1.1 | # CÓD. SERVIÇO 74209/001 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO # Placa de obra em aço galvanizado |  |
| Dimensões = 2,00 X3,00 = 6,00m² |  |  |  |  |  |
| # item # 2.1 | # CÓD. SERVIÇO 73948/016 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO # LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |
| Será feita a limpeza de uma área de 3,00 m X 4,00 m = 12,00 m². Total = 12,00 m² X 2,00 unidades = 24,00 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 2.2 | # CÓD. SERVIÇO 90877 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO # ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 |  |
| Serão executadas 04 brocas de 6,00 m de profundidade cada uma. 4 X 6,00 m = 24,00 m. Total = 24,00 m X 2,00 unidades = 48,00 m |  |  |  |  |  |
| # item # 2.3 | # CÓD. SERVIÇO 92884 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |
| Serão utilizadas 04 barras de aço por broca. 4 x 4 x 6,00 m = 96,00 m Volume do aço = π X 0,005² x 96,00 = 0,0075 m³ Peso do aço = 7800 kg/m³ X 0,0075 m³ = 58,81 kg Total = 58,81 kg X 2,00 unidades = 117,62kg |  |  |  |  |  |
| # item # 2.4 | # CÓD. SERVIÇO 92882 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |
| Serão colocados estribos a cada 15cm. 6,00 m / 0,15 m = 40 X 4 = 160 estribos Dimensões 0,15 m X 0,15 m. 0,60 m X 160 = 96,00 m Volume do aço = π X 0,00315 ² x 96,00 = 0,00299 m³ Peso do aço = 7800 kg/m³ X 0,00299 m³ = 23,81 kg Total = 23,81 kg X 2,00 unidades = 47,62kg |  |  |  |  |  |
| # item # 2.5 | # CÓD. SERVIÇO 96522 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |
| Dimensões = 3,50 X 2,50 X 0,60 = 5,25 m³ Total = 5,25 m³ X 2,00 unidades = 10,50 m³ |  |  |  |  |  |
| # item # 2.6 | # CÓD. SERVIÇO 96545 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 |  |
| Dimensões das laterais: 3,50 x 0,60 x 2 = 4,20 m² 2,50 x 0,60 x 2 = 3,00 m² Total = 7,20 m² Total = 7,20 m² X 2,00 unidades = 14,40 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 2.7 | # CÓD. SERVIÇO 96545 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |
| As armações serão dispostas a cada 15 cm. Dimensões das armações: 0,60 mX 2,50 m. (0,60 + 0,60 + 2,50 + 2,50) X (3,50 / 0,15) = 142,60 m 0,60 m X 3,50 m. (0,60 + 0,60 + 3,50 + 3,50) X (2,50 / 0,15) = 131,20 m 2,50 m X 3,50 m. (2,50 + 2,50 + 3,50 + 3,50) X (0,60 / 0,15) = 48,00 m Total = 321,80 m Volume do aço = π X 0,004 ² x 321,80 = 0,016 m³ Peso do aço = 7800 kg/m³ X 0,016 m³ = 126,17 kg Total = 126,17 kg X 2,00 unidades = 252,34kg |  |  |  |  |  |
| # item # 2.8 | # CÓD. SERVIÇO 96557 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |
| Dimensões = 3,50 X 2,50 X 0,60 = 5,25 m³ Total = 5,25 m³X 2,00 unidades = 10,50 m³ |  |  |  |  |  |
| # item # 3.1 | # CÓD. SERVIÇO 95474 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 |  |
| Dimensões dos pilares = 0,30 m X 0,30 m x 4,60 m Dimensões das laterais: 4,60 x 0,30 x 4 = 5,52 m² 5,52 m² x 2 pilares = 11,04 m² Total = 11,04 m² X 2,00 unidades = 22,08 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 3.2 | # CÓD. SERVIÇO 92779 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |
| Serão utilizadas 04 barras de aço por pilar. 2 x 4 x 4,60 m = 36,80 m Volume do aço = π X 0,00625 ² x 36,80 = 0,00452 m³ Peso do aço = 7800 kg/m³ X 0,00452 m³ = 35,23 kg Total = 35,23 kg X 2,00 unidades = 70,46 kg |  |  |  |  |  |
| # item # 3.3 | # CÓD. SERVIÇO 92882 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |
| Serão colocados estribos a cada 15cm. 4,60 m / 0,15 m = 31 X 2 = 62 estribos Dimensões 0,28 m X 0,28 m. 1,12 m X 62 = 69,44 m Volume do aço = π X 0,00315 ² x 69,44 = 0,00216 m³ Peso do aço = 7800 kg/m³ X 0,00216 m³ = 16,88 kg Total = 16,88 kg X 2,00 unidades = 33,76kg |  |  |  |  |  |
| # item # 3.4 | # CÓD. SERVIÇO 92718 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  |
| Dimensões = 0,30 X 0,30 X 4,60 = 0,414 m³ x 2 pilares = 0,828 m³ Total = 0,828 m³ X 2,00 unidades = 1,656 m³ |  |  |  |  |  |
| # item # 3.5 | # CÓD. SERVIÇO 72133 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |
| Dimensões: (3,20 m X 2,00 m) + (1,00 m X 1,00 m) = 7,40 m² (1,70 m X 1,70 m) = 2,89 m² Total = 10,29 m² Total = 10,29 m²X 2,00 unidades = 20,58 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 3.6 | # CÓD. SERVIÇO 87889 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |
| Faces: 10,29m² X 2 faces = 20,58 m² Laterais: 0,30m X 8,40 m = 2,52 m² 0,40 m X 3,40 m = 1,36 m² Total = 24,46 m² Total = 24,46 m²X 2,00 unidades = 48,92 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 3.7 | # CÓD. SERVIÇO 87775 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |
| Faces: (3,20m X 2,00 m) + (1,00 m X 1,00 m) = 7,40 m² x 2 = 14,80 m² Laterais: 0,30m X 8,40 m = 2,52 m² Total = 17,32 m² Total = 17,32 m²X 2,00 unidades = 34,64 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 3.8 | # CÓD. SERVIÇO 72133 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 |  |
| Faces: (1,70 m X 1,70 m) = 2,89 m² x 2 = 5,78 m² Laterais: 0,40 m X 3,40 m = 1,36 m² Total = 7,14 m² Total = 7,14 m²X 2,00 unidades = 14,28 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 4.1 | # CÓD. SERVIÇO |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTENS DE ENTRADA DA CIDADE DE ORLÂNDIA/SP, COM ESTRUTURA EM METALON 50X30, REVESTIDA DE ACM NAS CORES DO LAYOUT (AZUL, BRANCO E VERMELHO). COM LETRAS CAIXA DE AÇO GALVANIZADO E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETO BRILHANTE, COM A PALAVRA "ORLÂNDIA" , COM 0.40m DE ALTURA E 2.00m de COMPRIMENTO. BRASÃO DO MUNICÍPIO EM PVC EXPANDIDO DE FUNDO (NO FORMATO DO BRASÃO) COM APLICAÇÃO DO ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL SOBRE O PVC, COM 1.80m de ALTURA. E PAINEL EM CHAPA DE AÇO (MAPA DO ESTADO DE SÃO PAULO) DE 1.50m DE COMPRIMENTO, COM ACABAMENTO ESCOVADO FIXADO COM PARAFUSOS NA ALVENARIA. |  |
| Será instalada 1 unidade da estrutura em metalon. Total = 2,00 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 5.1 | # CÓD. SERVIÇO 98680 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 |  |
| Dimensões = 3,50 X 2,50 = 8,75 m². Laterais = 0,20 X (3,50 + 3,50 + 2,50 + 2,50) = 2,40 m² Total = 11,15 m² Total = 11,15 m² X 2,00 unidades = 22,30 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 6.1 | # CÓD. SERVIÇO 88489 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |
| Será aplicada a pintura em toda a superfície de alvenaria, que recebeu chapisco e reboco previamente. Total = 48,92 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 6.2 | # CÓD. SERVIÇO 73924/001 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA |  |
| Será aplicada a pintura em todas as superfícies da estrutura em metalon. Medidas aproximadas : 2,00 m X 4,00 m = 8,00 m² Total = 8,00 m² x 2 faces = 16,00 m² Total = 16,00 m²X 2,00 unidades = 32,00 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 6.3 | # CÓD. SERVIÇO 74245/001 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |  |
| Será aplicada a pintura em toda a superfície cimentada. Total = 22,30 m² |  |  |  |  |  |
| # item # 7.1 | # CÓD. SERVIÇO 94991 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  |
| Será construída 3 bases de dimensões 0,40 m X 0,40 m, para instalação de poste e refletores. Total = 3,00 X 0,40 m X 0,40 m X 0,20 m (espes.) = 0,096 m³. Total = 0,096 m³X 2,00 unidades = 0,192 m³ |  |  |  |  |  |
| # item # 7.2 | # CÓD. SERVIÇO 93009 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |
| Serão Necessários aproximadamente 5m de eletroduto da descida do poste até o chão para a rede subterrânea. Total = 5m x 2,00 unidades = 10m |  |  |  |  |  |
| # item # 7.3 | # CÓD. SERVIÇO 93020 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |
| Serão instaladas 2 unidades por poste para entrada de energia até a caixa de medição Total = 4,00 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.4 | # CÓD. SERVIÇO 68066 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |
| Será instalada 1 unidade por poste. Total = 2,00 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.5 | # CÓD. SERVIÇO 95749 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |
| Serão necessários, aproximadamente, 7,5m da caixa ao aterramento Total = 7,50 mX 2,00 unidades = 15,00 m |  |  |  |  |  |
| # item # 7.6 | # CÓD. SERVIÇO 91935 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |
| Será necessária a instalação de aproximadamente 60m de fio para instalação em cada pórtico. Total = 120,00 m |  |  |  |  |  |
| # item # 7.7 | # CÓD. SERVIÇO 93666 |  |  | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |
| Serão necessários 1 para cada padrão de entrada Total = 2 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.8 |  | # CÓD. SERVIÇO 93666 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A NSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |
| Serão necessários 1 para cada circuito de iluminação Total = 2 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.9 |  | # CÓD. SERVIÇO 98111 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 |  |  |
| Serão necessários 1 para cada padrão de entrada e 1 para cada circuito de iluminação Total = 4 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.10 |  | # CÓD. SERVIÇO 96986 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN CR 78,75 |  |  |
| Serão necessários 1 para cada padrão de entrada e 1 para cada circuito de iluminação Total = 4 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.11 |  | # CÓD. SERVIÇO 96971 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |
| Serão necessários aterramento para cada padrão de entrada e para cada circuito de iluminação Total = 15 metros |  |  |  |  |  |
| # item # 7.12 |  | # CÓD. SERVIÇO 95751 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |
| Serão necessários 7,5m para cada padrão de entrada e para cada circuito de iluminação Total = 15 metros |  |  |  |  |  |
| # item # 7.13 |  | # CÓD. SERVIÇO 83399 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |
| Serão necessários 1 para cada refletor Total = 04 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.14 |  | # CÓD. SERVIÇO 93008 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |
| Serão necessários 30 metros de cada padrão de entrada até o circuito de iluminação dos pórticos Total = 60 metros |  |  |  |  |  |
| # item # 7.15 |  | # CÓD. SERVIÇO 14166 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM |  |  |
| Serão necessários 01 poste em cada circuito de iluminação dos pórticos Total = 02 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.16 |  | # CÓD. SERVIÇO 74246/001 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |  |  |
| Serão necessários 02 unidades em cada circuito de iluminação dos pórticos Total = 04 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.17 |  | # CÓD. SERVIÇO 97601 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |
| Serão necessários 02 unidades em cada circuito de iluminação dos pórticos Total = 04 unidades |  |  |  |  |  |
| # item # 7.18 |  | # CÓD. SERVIÇO 91928 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |
| Serão necessários 40 metros em cada circuito de iluminação dos pórticos Total = 80 metros |  |  |  |  |  |
| # item # 7.19 |  | # CÓD. SERVIÇO 91846 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |
| Serão necessários 20 metros em cada circuito de iluminação dos pórticos Total = 40 metros |  |  |  |  |  |
| # item # 7.20 |  | # CÓD. SERVIÇO 83446 | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA |  |  |
| Serão necessários 01 caixa em cada circuito de iluminação dos pórticos Total = 02 unidades |  |  |  |  |  |
| Orlândia, 15 de maio de 2020 |  |  |  |  | # Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Leonardo Donizeti Alves CAU A83743-1 RRT - 9447929 |